|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |
| ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» («ИУ») КАФЕДРА «Проектирование и технология производства электронной аппаратуры» («ИУ-4») РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: Автоматизированный подводный дрон. Студент группы ИУ4-81Б Г. А. Гущин (Подпись, дата) Руководитель ВКР Л.В. Журавлёва (Подпись, дата) Нормоконтролер Н.А. Сергеева (Подпись, дата) |  |
| 2024 г. |  |

АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Технико-экономическое обоснование разработки изделия «автоматизированный подводный дрон»	7

1.1	Анализ задания на разработку автоматизированного подводного дрона.	7

1.2 Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки	8

1.3 Дополнительные требования к устройству на основе анализа	9

1.4 Причинно-следственный анализ контроллера автоматизированного подводного дрона	9

1.5 Структурный анализ автоматизированного подводного дрона.	10

1.6 Анализ влияния возможных отрицательных эффектов на автоматизированный подводный дрон.	15

Выводы	18

2 Схемотехническая часть	20

2.1 Анализ и разработка схемы электрической структурной	20

2.2 Анализ и разработка схемы электрической принципиальной	20

2.3 Анализ элементной базы устройства	21

2.4 Анализ элементной базы устройства Автоматизированный подводный дрон	22

Выводы	24

3 Конструкторское проектирование устройства «Автоматизированный подводный дрон»	25

3.1 Анализ и разработка печатной платы	25

3.3 Анализ и разработка корпуса дрона	26

3.4 Выбор механических и электрических соединений	26

3.5 Выбор способов защиты от внешних воздействий	26

3.6 Конструкторские расчеты	26

3.6.1 Расчет теплового режима	26

3.6.2 Расчёт надежности при заданных условиях эксплуатации	26

Выводы	29

4 Технологическое проектирование	30

4.1 Анализ конструкторской документации	30

4.2 Анализ сборочного состава	32

4.3 Расчёт и анализ коэффициента технологичности	34

4.4 Расчёт и анализ такта выпуска	36

4.5 Разработка схемы сборки в серийном производстве	37

4.6 Разработка маршрута сборки макетного образца	38

4.7 Разработка электронной модели	40

Выводы	40

5 Экспериментальные исследования устройства «Автоматизированный подводный дрон»	41

5.1 Разработка программы и методики испытаний Автоматизированного подводного дрона	41

5.2 Проверка блока питания	41

5.3 Испытания дрона	41

Выводы	41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ А	43

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АКБ	–	Аккумуляторная батарея;

ГОСТ	–	Государственный стандарт;

ДПП	–	Двухсторонняя печатная плата;

ЕСКД	–	Единая система конструкторской документации;

ЖБ	–	Жидкий балласт

МК	–	Микроконтроллер

НЭ	–	Негативный эффект

ПП	–	Печатная плата;

РПЗ	–	Расчётно-пояснительная записка;

РТЗ	–	Расширенное техническое задание;

ТЗ	–	Техническое задание;

ТС	–	Техническое средство

ЭРЭ	–	Электрорадиоэлементы;

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Целью работы является разработка автоматизированного подводного дрона, способного выполнять перемещение по заранее заданному маршруту. Определять препятствия и по возможности оплывать их. В автоматическом режиме отрабатывать отказы. Работать с минимальным участием оператора.

Таким образом, актуальность работы заключается в том, что на данный момент подводное пространство исследовано крайне плохо, в частности, из-за низкой скорости подводных аппаратов при движении в условиях низкой видимости и требования наличия оператора для каждого из них.

Для достижения поставленной задачи был решен следующий комплекс работ:

– разработка структурной схемы Э1,

– разработка принципиальной схемы Э3,

– разработка конструкции электронной ячейки,

– расчёт конструкции подводного дрона,

– разработка технологического процесса сборки подводного дрона,

– разработка программы испытаний подводного дрона.

Исходными данными для работы являются:

– задание на выполнение квалификационной работы бакалавра,

– календарный план выполнения квалификационной работы бакалавра.

Результатами работы являются:

– электрическая структурная схема (Э1),

– электрическая принципиальная схема (Э3),

– чертеж печатных плат подводного дрона,

– сборочные чертежи ячеек электронных подводного дрона,

– сборочные чертежи подводного дрона,

– эскизный технологический процесс производства подводного дрона,

– разработанный экспериментальный подводный дрон,

– расчётно-пояснительная записка.

Структура и объём работы. В работе присутствуют 6 глав. В первой главе производится технико-экономическое обоснование. Цель данной главы заключается в том, чтобы сформулировать основные требования к конструкции, а также, насколько уместна разработка данного изделия. Необходимо изучить рынок перед тем, как приступать к реализации проекта. Также в первой главе присутствует исследовательская часть. В ней с помощью методов теории решения изобретательских задач исследован объект конструирования, рассмотрены возможные нежелательные эффекты и методы борьбы с ними. На этом этапе также было решено, что команды на дрон будет передавать отдельное устройство. Вторая глава посвящена схемотехнике устройства. В ней показана декомпозиция устройства на блоки и показано, как эти блоки взаимодействуют, их устройство внутри, а также схема изделия. В результате получена схема электрическая структурная, по которой разработана схем электрическая принципиальная. В этой главе также описывается, какие функции в работе устройства выполняет каждый компонент. В третей главе представлены конструкторская и технологическая части. Показаны разработанные печатные платы и конструкция устройства. Также разработан корпус, ячейка электронная, показаны их сборочные чертежи. Проведены прочностные и тепловые расчёты. С помощью специализированного ПО было произведено моделирование. Результаты расчётов проанализированы. Несмотря на то, что конкретный изготавливаемый образец является макетным, он предназначен для мелкосерийного производства. Поэтому был выбран маршрут производства устройства, рассмотрены технологии и предложены варианты оптимизации по временному критерию. В четвёртой, заключительной, главе был прокомментирован процесс настройки подводного дрона и снятия измерений.

# 1 Технико-экономическое обоснование разработки изделия «автоматизированный подводный дрон»

## Анализ задания на разработку автоматизированного подводного дрона.

Дрон – беспилотный летательный или плавающий аппарат, который может перемещаться в автоматическом режиме, без участия человека и за пределами прямой видимости. [https://www.dictionary.com/browse/drone]

Система – Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0]

Среда – совокупность объектов изменение который влияет систему, а также тех объектов, чьи свойства меняются под воздействием системы. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)]

В таблице 1 приведены возможные среды

| Среда | Описание |
| --- | --- |
| Воздушная |  |
| Водная |  |
| Твёрдая |  |

В данном случае большую часть времени разрабатываемы объект будет находиться в водной среде.

Функции подводного дрона можно разделить на 2 группы.

- Исследовательские. Дрон будет выполнять передвижение и вести видеозапись, по возможности избегая столкновений. После завершения задания дрон будет возвращаться на точку начала миссии.

- Взаимодействующие. Дрон будет направляться по заранее известным координатам, по достижению которых будет либо активировать, либо взрывать объект. В данном случае камера не требуется. Также можно использовать аккумулятор меньшей ёмкости.

Также дрон должен уметь диагностировать собственные отказы. Все отказы можно разделить на две группы

- Функциональные отказы – потеря питания, отказ датчика, отказ мотора, неожиданная перезагрузка. Пир таких отказах дрон будет производить аварийное всплытие и перемещаться в точку начала миссии.

- Разрушение – частичная разгерметизация, или полное разрушение конструкции. С большой вероятностью при таком отказе дрон будет потерн. Для избежания такого вида отказов следует следить за глубиной погружения и проверять герметичность дрона перед началом миссии.

Для диагностики отказов дрон будет иметь несколько датчиков тока на цепь питания для каждого мотора.  Для обработки нештатной перезагрузки дрон будет хранить своё текущее состояние в энергонезависимой памяти.

Проведём рассмотрение самого первого документа в проектировании автоматизированного подводного дрона. По РТЗ, дрон будет выполнять перемещение по заранее заданному маршруту. Условия эксплуатации устройства предполагают температуру от -5 °С до +40 °С. Устройство будет работать большую часть времени по водой. Нужно обеспечить защиту устройства от попадания пыли и влаги, а также защитить от повышенного давления. Устройство должно работать на глубине до 10 метров. Дрон питается от встроенного аккумулятора на 11.4 вольта. Зарядка аккумулятора производится от внешней сети при помощи внешнего зарядного устройства. Устройство должно самостоятельно отслеживать и отрабатывать различные отказы. В случае критической неисправности дрон должен производить немедленное всплытие и двигаться в точку старта, данная модель поведения повышает шансы на обнаружение с последующим спасением дрона.

Схемотехника устройства должна учитывать особенности работы приёмопередатчика, компаса и акселерометра. Первый чувствителен к питанию, а последние к положению относительно центра масс дрона. Также стоит учесть, что через моторы может и будет протекать повышенный ток до 800 мА на каждый и до 3.2 А в сумме для всех 4-х в худшем случае. Моторы будут запитываться на прямую от аккумулятора без промежуточных преобразователей напряжения.

Отметим, что с точки зрения конструкции стоит принять во внимание, что устройство будет работать при частых перепадах давления в пределах 1 атмосферы при погружениях и всплытиях. Также при проектировании стоит заложить простоту обслуживания и сборки устройства. В частности, возможность доступа к моторам и жидким балластам без необходимости разбора всей конструкции.

Также стоит учесть возможность оснащения дрона внешним устройство фото видео фиксации. Защита от влаги и контроль остаются на стороне внешнего устройства в целях упрощения конструкции корпуса и ускорения процесса разработки.

Для удобства пользователя нужно предусмотреть индикацию готовности устройства к работе. В качестве индикации будет использоваться аудио элемент. В качестве альтернативы можно рассмотреть использование прозрачного корпуса.

## 1.2 Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки

На данный момент на рынке существует мало аналогов разрабатываемого устройства. Большая часть представленных устройств либо представляет любительские поделки, либо штучное дорогое профессиональное оборудование. Также большинство устройств имеют либо низкую дальность работы, либо внешние провода для передачи сигналов управления.

Также часть представленных на рынке аналогичных устройств не предназначены для использования в полностью автоматическом режиме. Например, за частую создатели позволяют пользователю управлять дроном только в режиме реального времени.

Необходимо также отметить наличие в разрабатываемом изделии множества параметров, которые может настраивать пользователь, например предельную глубину погружения, скорость перемещения, максимальную дальность. Основной настройкой является маршрут, который состоит из набора точек, по которым будет перемещаться подводный дрон. Для каждой точки будет задаваться время, за которое надо до неё добраться и расстояние, на котором точка будет считаться достигнутой.

Дрон предполагается использовать в личных целях для исследования дна водоёмов, в том числе рек, а также возможно его использование для обнаружения и устранения подводных мин. Для этого будет использоваться два комплектации дрона: с камерой для обнаружения объектов на заданном маршруте и без камеры для активации мины по заранее известным координатам.

Существует несколько способов обнаружения объектов. Эти способы представлены в таблице ниже.

| Способ обнаружения | Достоинства | Недоставки |
| --- | --- | --- |
| Видеокамера | Дальность ограничена видимостью. | Требует затратных по вычислительным ресурсам алгоритмов |
| Ультразвук | Высокая дальность | Сложность исполнения |
| Лазер | Относительная простота исполнения | Низкая дальность |
| Касание | Не требует исполнения | Крайне низкая дальность, нагрузка на корпус |

На основе достоинств и недостатков каждого способа обнаружения в целях ускорения разработки прототипа были выбраны 2 способа обнаружения.

- При помощи касаний для обнаружения и обхода объектов в реальном времени.

- Видеокамера для записи видеоматериала для последующего анализа человеком или сторонними вычислительными устройствами.

Аналоги устройств с похожими параметрами представлены в таблице ниже.

В таблице 1 представлены аналоги представленного устройства.

| Прототип | Chasing Gladius | BW-Space underwater drone | MSMS-777 | Разрабатываемое устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изображение |  |  |  |  |
| Размеры |  |  | 125 х 35 х 45 мм | 290 х 191 х 126 мм |
| Дальность работы | 100 м | 500 м | 10 м | 5 км |
| Максимальная глубина погружения |  |  | 0.5 м | 10 м |
| Максимальная скорость | 7.5 км/ч | 5.2 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч |
| Время работы | 120 мин | 180 – 300 мин | 10 мин | 150 мин |
| Стабилизация | Глубина + направление по всем осям | Глубина + направление по всем осям | Отсутствует. | Глубина, рыкание, тангаж. |
| Способ подключения | Оптоволокно | Беспроводное | Беспроводное | Беспроводное |
| Камера | Встроенная прямой эфир | Встроенная прямой эфир | Отсутствует | Внешняя режим записи видео |
| Цена | 120 000 руб. | 200 000 руб. | 2 000 руб. | 30 000 руб. |

Согласно приведённым данным самую низкую стоимость имеет устройство MSMS-777 что связано с небольшими габаритами, низкими характеристиками. Массовым производством. Наибольшее время работы у «BW-Space underwater drone» при этом оно является самым дорогим в списке. Разрабатываемое устройство единственное в списке, которое может выполнять автоматическое перемещение по точкам. Таким образом дальность ограничена только максимальной скоростью и временем работы разрабатываемого устройства.

## 1.3 Дополнительные требования к устройству на основе анализа

В первой главе было подчёркнуто, что моторы имеют большой ток нагрузки. Драйвера и разъёмы для подсоединения последних должны находиться на малом расстоянии друг от друга. Дорожки на плате должны выдерживать соответствующий ток.

Приёмопередатчик должен находится близко к преобразователю напряжений для снижения потерь и пульсаций, и как следствие повышения качества связи, что особенно критично при нахождении по водой.

Акселерометр должен находиться в геометрическом центре масс устройства в целях опрощения расчёта его пространственного положения.

Антенна GPS выводится отдельно от основной платы и крепится максимально близко к верхней стенке корпуса.

## 1.4 Причинно-следственный анализ контроллера автоматизированного подводного дрона

Проектирование изделий предполагает изучение аспектов, влияющих на эффективность работы устройства. Это помогает определить причины сбоев в работе и избежать несоответствий желаемым результатам.

Для такого исследования используем методы ТРИЗ. Мы будем использовать метод, называемый причинно-следственным анализом. Он помогает выявить причины неисправностей устройства. Используем для этого формат диаграммы Исикавы. Полученные результаты отобразим в виде рисунка 1.1.

<Диаграмма исикавы>

Рисунок 1.1 – диаграмма Исикавы, отражающая возможные проблемы

Здесь отображены основные причины неудовлетворительного для пользователя уровня звучания. Этот субъективный критерий является основным критерием работоспособности устройства.

Проведём более глубокий причинно-следственный анализ для того, чтобы выявить ключевые причины выхода из строя устройства (рисунок 1.2).

<Диаграмма Почему?>

Рисунок 1.2 – Диаграмма исследуемой проблемы

Сделаем вывод о ключевой проблеме.

## 1.5 Структурный анализ автоматизированного подводного дрона.

Изучив схему структурную, можно отследить чёткую связь между блоками устройства. Блоки представлены приёмопередатчиком, микроконтроллером, акселерометром, компасом, GPS датчиком, слотом для SD-карты памяти, тяговыми моторами, моторами жидкого балласта, датчиками жидкого балласта, драйверами для моторов, основанием, жидкими балластами, батареей, внешним корпусом.  Эти элементы можно увидеть в таблице один в таблице 1. В этой таблице обозначена связь между этими элементами. Далее эта связь будет проанализирована и сделаны выводы.

Таблица 1 – Связи структурных элементов автоматизировано подводного дрона

| Компо-нент | МК | Ак-се-ле-ро-ме-тр | Ком-пас | GPS дат-чик | Слот для SD кар-ты | Тяго-вый мо-тор | Мо-тор ЖБ | Дат-чик ЖБ | Драй-веры для мо-то-ров | Ос-но-ва-ние | ЖБ | АКБ | Внеш-ний кор-пус | При-ёмо-пере-дат-чик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК | 0 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + |
| Акселе-ромерт | + | 0 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Компас | + | - | 0 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| GPS датчик | + | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Слот для SD карты | + | - | - | - | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Таговый мотор | - | - | - | - | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Мотор ЖБ | - | - | - | - | - | - | 0 | - | + | - | + | - | - | - |
| Датчик ЖБ | + | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | + | - | - | - |
| Драйверы для моторов | + | - | - | - | - | + | + | - | 0 | + | - | + | - | - |
| Осно-вание | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 0 | + | - | + | + |
| ЖБ | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | 0 | - | - | - |
| АКБ | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 0 | + | - |
| Внешний корпус | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | 0 | - |
| Приёмо-передат-чик | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 |

Изучив эту таблицу, можно отметить, насколько каждый компонент функционален. Наименее функциональные части также становятся заметны. Проанализируем эти данные и составим по ним новую таблицу (таблица 2).

Таблица 2 – Результат исследования функциональности структурных элементов устройства

| Функция | Компоненты | Ранг функции | Уровень выполнения | Нежелательный эффект (НЭ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление дроном | МК | Основная | Адекватный | Возникновение критической ошибки. |
| Отслеживание относительного положения | Акселеромерт | Основная | Адекватный | Превышение предельной перегруски. Накопление ошибки. |
| Абсолютная ориентация | Компас | Основная | Адекватный | Внешние магнитные помехи. |
| Отслеживание абсолютного положения | GPS датчик | Вспомогательная | Адекватный | Потеря сигнала. |
| Хранение маршрута | Слот для SD карты | Основная | Адекватный | Повреждение данных. |
| Перемещение дрона | Таговый мотор | Основная | Адекватный | Перегрев. |
| Перемещение поршня | Мотор ЖБ | Вспомогательная | Адекватный | Превышение порогового крутящего момента. |
| Определение крайних положений поршня ЖБ | Датчик ЖБ | Основная | Адекватный | Отрыв контактов. |
| Управление моторами | Драйверы для моторов | Основная | Адекватный | Перегрев. |
| Удержание электронных компонентов | Основание | Основная | Адекватный | Перегрез. |
| Управление глубиной погружения | ЖБ | Основная | Адекватный | Не возможность выдавить жидкость из-за высокого внешнего давления, протечка. |
| Питание дрона | АКБ | Основная | Адекватный | Перегрев, тепловой разгон, просадка напряжения. |
| Защита электронных компонентов от влаги и давления | Внешний корпус | Основная | Адекватный | Разрущение корпуса вследствие превышения давления, либо удара о препятствие на слишков высоокой скорости. |
| Приём управляёщих сигналов отправка информации о дроне | Приёмопередатчик | Дополнительная | Адекватный | Потеря сигнала. |

Схему с полученными связями будет выполнена в целях более глубоко изучить изделие	 (рис. 1.3).

<Связи элементов>

Рисунок 1.3 – Связи элементов автоматизированного подводного дрона

Данные по связям, следующие:

1.

Проблемность

Функциональность

МК, слот для SD карты, мотор тяговый, драйверы для моторв

Основание, АКБ

.

Акселерометр, компас, датчик GPS мотор ЖБ, ЖБ, приёмопередатчик.

Рисунок 1.4 – График структурных элементов дрона

В конце данного исследования приведём рекомендации по улучшению автоматизированного подводного дрона.

- Установить приёмопередатчик близко к преобразователю напряжения в целях обеспечения более стабильного питания.

- Разместить разъём питания устройства, драйвера моторов и разъёмы питания моторов максимально близко друг к другу в целях уменьшения длины проводника, по которому будет протекать высокий ток.

- Размещение акселерометра в геометрическом центре масс подводного дрона.

- Разместить антенны GPS датчика и приёмопередатчика в верхней части корпуса.

- В качестве материала корпуса использовать диэлектрика с низкой поглощающей способностью сигналов на частоте 2.4 ГГц.

Рекомендации перечислены в таблице 3.

Таблица 3 – Рекомендации по улучшению подводного дрона

| № | Инструмент улучшения ТС | Предложения по усовершенствованию ТС |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

## 1.6 Анализ влияния возможных отрицательных эффектов на автоматизированный подводный дрон.

Чтобы обеспечить надёжность работы устройства, необходимо тщательно изучить все возможные негативные факторы, которые могут повлиять на его функциональность. Существует множество методов анализа, но наиболее эффективным считается инверсный анализ. Он позволяет предотвратить сбои в работе технической системы. Сначала формулируется условие, нам необходимо испортить устройство, лишить его основного функционала. Далее продумаем вредные воздействия. Какие диверсии в работе устройства мы можем произвести. Затем вычислим наиболее уязвимые места в конструкции. Очевидно, это ЖБ. После этого мы попытаемся двигаться в двух направлениях: ухудшения функционала устройства и увеличения вредных факторов. Попытаемся также усилить уже выявленные НЭ, замаскировать их. В конце проанализируем эти НЭ и предложим варианты их устранения. В таблице 4 представлен ход исследования устройства помощью данного метода.

Таблица 4 – Исследование устройства с применением инверсного анализа

| № | Название этапа | Содержание этапа | Выполнение этапа по теме ВКРБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование инверсной задачи | Как ухудшить ТС (устройство, процесс)? Необходимо создать максимальное количество НЭ, связанных с рассматриваемой технической системой |  |
| 2 | Поиск известных способов создания чрезвычайных ситуаций и НЭ | Подробное изучение исходной ТС, в т.ч. проведение ее функционального анализа, выявление НЭ, характерных для систем данного типа, проверка возможностей “реализации” в данной системе “типовых способов оказания вредных воздействий”, а также “типовых результатов вредных воздействий” |  |
| 3 | Паспортизация и использование ресурсов | Изучение типовых “опасных зон” (“болевых точек”, “уязвимых мест”) данной ТС, а также различных ресурсов, способных вызвать НЭ |  |
| 4 | Поиск НЭ по информационным фондам | Использование указателей научных эффектов, а также специальных списков типовых ошибок в развитии ТС и типовых причин появления НЭ |  |
| 5 | Поиск НЭ с помощью методики прогнозирования ТРИЗ | Поиск НЭ с помощью методики прогнозирования по двум направлениям: а) “назад”, в направлении ухудшения выполнения полезных функций, б) “вперед”, но в направлении увеличения выполнения вредных функций, факторов расплаты (т.е. к увеличению “вредностей”) |  |
| 6 | Поиск новых решений | Использование для решения “ухудшательских” задач инструментария ТРИЗ |  |
| 7 | Поиск возможностей усиления НЭ | Использование методов ТРИЗ, а также специальных способов усиления НЭ |  |
| 8 | “Маскировка” НЭ | В инверсной задаче необходимо разработать способы скрывания НЭ, т.е. их “маскировки”. Для этого используется специальный список типовых приемов “маскировки” |  |
| 9 | Анализ выявленных НЭ | Анализ обнаруженных НЭ, оценка вероятности появления и степени их опасности, исследование цепочек НЭ и причинно-следственных связей факторов, приводящих к появлению НЭ |  |
| 10 | Устранение НЭ | Для достижения этой цели (т.е. цели всей работы) могут быть использованы как типовые средства устранения, так и инструменты ТРИЗ в случае затруднений |  |
| 11 | Анализ хода работы | Повторение анализа для выявления ошибок, которые необходимо исправить, чтобы не пропустить какие-либо НЭ. При этом одновременно контролируется ход работы с целью дальнейшего совершенствования инверсного метода |  |

## Выводы

В результате проведенного технико-экономического обоснования разработки автоматизированного подводного дрона была подтверждена целесообразность и экономическая эффективность данного проекта. Исследование показало, что при автоматическом режиме работы несколько дронов могут одновременно находиться под контролем одного оператора. А их область применения достаточна широкая от производства подводной фотосъёмки, и обнаружения сетей, до активации подводных мин.

Экономическая часть исследования включала анализ рынка и оценку затрат на разработку и производство устройства. Результаты показали, что несмотря на относительно большие начальные инвестиции такие подводные дроны выигрывают за счёт низкой стоимости за единицу и экономии на количестве операторов.

Таким образом, проведенное технико-экономическое обоснование продемонстрировало, что разработка автоматизированного подводного дрона не только соответствует современным техническим стандартам, но и обладает высоким экономическим потенциалом, что делает проект перспективным и обоснованным для реализации.

В результате исследования выявлены дополнительные требования к устройствам.

Также был проведён причинно-следственный анализ, в результате которого выявлены основные слабые места конструкции устройства, были найдены ключевые причины выхода устройства из строя.

Затем был проведён структурный анализ. Модель устройства была проанализирована, построены связи между компонентами. Рассмотрены нежелательные эффекты, связанные с каждым из компонентов, выявлен наименее функциональный и наиболее проблемный элемент – <ЭЛЕМЕНТ>.  В конце был проведён инверсный анализ устройства.

Также в качестве одного из методов анализа было продумывание создания возможных чрезвычайных ситуаций и диверсий в работе устройства. Таким образом были также найдены уязвимости, как явные, так и замаскированные, т.е. те, которые проявятся со временем.

# 2 Схемотехническая часть

## 2.1 Анализ и разработка схемы электрической структурной

На основании данных, полученных из технического задания, мы сформулируем представление о том, как должно работать устройство. Построим схему электрическую структурную (рисунок 3.1) ГОСТ 2.701-84 [1].

Рисунок 2.1 – Схема электрическая структурная (Э1)

Данные о пространственном положении с гироскопа, акселерометра, GPS датчика и компаса приходят на микроконтроллер. Микроконтроллер в свою очередь обрабатывает эти данные для получения абсолютного пространственного положения дрона. Контролер в свою очередь записывает и считывает данные с SD карты о маршруте. Также микроконтроллер управляет драйверами двигателей.

## 2.2 Анализ и разработка схемы электрической принципиальной

На основе схемы электрической структурной была сделана схема электрическая принципиальная для платы управления дроном. Данная схема представлена на рисунке 3.2 согласно требованиям ГОСТ 2.702-2011 [2].

<Э3>

Рисунок 2.2 – Схема электрическая принципиальная (Э3)

## 2.3 Анализ элементной базы устройства

<Особенности выбора компонентов>

В качестве основного микроконтроллера был выбран микроконтроллер At mega 2560. В качестве модуля связи был выбран модуль NRF24L01. В качестве гироскопа и акселерометра был выбран MPU-6050. В качестве GPS модуля был выбран GY-NE06MV2. В качестве компаса был выбран HMC5883L.

В таблице 5 приведены основные характеристики всех компонентов. Таблица была составлена на основе технической документации, которая включает в себя ГОСТ 28213-89 и техническую документацию на каждый компонент. Эти характеристики определяют функциональные возможности и эксплуатационные параметры устройства. Основной сложностью был подбор компонентов с высоким уровнем допустимого напряжения.

Таблица 5 – Характеристика элементной базы

| Обозначение | Элемент | Описание/ Номинал | Параметры внешних воздействий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температурный диапазон, °С | Влажность | Перегрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 2.4 Анализ элементной базы устройства Автоматизированный подводный дрон

В таблице 6 приведены основные характеристики всех компонентов. Таблица была составлена на основе технической документации, которая включает в себя ГОСТ 28213-89 и техническую документацию на каждый компонент. Эти характеристики определяют функциональные возможности и эксплуатационные параметры устройства.

Таблица 6 – Характеристика элементной базы

| Обозначение | Элемент | Описание/ Номинал | Параметры внешних воздействий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температурный диапазон, °С | Влажность | Перегрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Выводы

На этапе схемотехнического конструирования разрабатываемого устройства были выполнены следующие шаги.

Был разработан план устройства, разработана схема питания основного блока. Была разработана схема Э1, дающая представление о блоках в составе устройства и взаимосвязях между ними.

Далее была разработана схема электрическая принципиальная. Был проведён анализ компонентов входящих в схему и их роль в работе устройства.

После этого анализа становятся понятны нюансы работы каждого из компонентов. По этой причине данный этап является важнейшим и основополагающим в проектировании всего устройства.

Также было выполнено описание функций каждого компонента. Это даёт представление о том, зачем тот или иной элемент нужен в схеме. Приведена таблица с перечнем указанных компонентов. В таблице присутствует описание этого компонента, номинал и параметры внешних воздействий.

По завершении этого этапа переходят к созданию печатной платы и тестированию устройства.

# 3 Конструкторское проектирование устройства «Автоматизированный подводный дрон»

## 3.1 Анализ и разработка печатной платы

Будем использовать двустороннюю печатную плату XхYхZ мм. Изготовим эту плату при помощи комбинированного позитивного метода. При проектировании пользуемся рекомендациями [4]

В качестве материала используется двусторонний фольгированный стеклотекстолит FR4-35/35-10 по ГОСТ 26246.5-89 [5].

Печатная плата изготавливается по N-му классу точности согласно требованиям ГОСТ 23751-86.

Рисунок 3.1 – Эскиз платы печатной контроллера дрона

Топология верхнего и нижнего слоя ПП приведена на рисунке 3.2

## 3.3 Анализ и разработка корпуса дрона

Исходя из ТЗ, корпус вмещает ячейку электронную XхYхZ мм, 2 ЖБ c габаритами XхYхZ мм. Дрон будет эксплуатироваться под водой на глубине до 10 метров. Материал всех деталей корпуса будет фотополимерная смола благодаря своим гидрофобным характеристикам.

Корпус должен иметь утончение для подсоединения финтов через магнитную передачу на задней стенке. Крышка должна плотно прилегать к корпусу. Корпус должен иметь крепление для внешнего устройства фото видео фиксации.

## 3.4 Выбор механических и электрических соединений

## 3.5 Выбор способов защиты от внешних воздействий

## 3.6 Конструкторские расчеты

### 3.6.1 Расчет теплового режима

<Тепловое моделирование>

Рисунок 3.5 – результаты теплового моделирования Автоматизированного подводного дрона

### 3.6.2 Расчёт надежности при заданных условиях эксплуатации

1. Для того чтобы определить надёжность устройства при заданных условиях эксплуатации.

Для расчёта интенсивности отказа используют формулу произведения базовой интенсивности отказа и всех факторов.

Λb – базовая интенсивность отказа,

πT – температурный фактор,

πQ – фактор качества,

πE – фактор окружающей среды,

πL– обучающий фактор,

πR – фактор сопротивления,

πL – фактор загрузки нагрузкой,

πC – фактор формы и количества контактов,

πK – фактор соединений/разъединений,

πP – фактор активных контактов.

Так, для разъёмов используется формула:

λp=λbπKπPπE 					(3.1),

Для конденсаторов:

λp=λbπCVπQπE 				(3.2),

Для аналоговых микросхем:

λp=(C1πt+C2πE  )πQπL 	(3.3),

где C1 – комплексная интенсивность отказа кристалла,

C2 – интенсивность отказа корпуса.

Общая формула:

(3.4).

Результаты расчета представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты расчета надежности компонентов

| Компоненты | λкомпi*106 1/ч | Количество |
| --- | --- | --- |

2. Тогда для всего устройства значение интенсивности отказов определим как сумму рассчитанных для компонентов значений:

λС=i=1nλi* n. 						(3.5).

3. Определим вероятность безотказной работы:

Ptб.р=esome_value= 			(3.6)

Рассчитаем наработку на отказ:

T0=1λС=					(3.7)

По полученным данным можно сделать вывод о том, что устройство удовлетворяет всем требованиям к надёжности, описанным в техническом задании. Наработка на отказ также удовлетворяет требованиям (10 000 часов).

## Выводы

На этапе проектирования устройства провели полный анализ конструкции и выполнены подготовительные этапы проектирования.

Была спроектирована печатная плата, включая её оптимальную разводку и материал изготовления, а также конструкционные особенности устройства.

В качестве связующих компонентов для печатной платы были выбраны марки припоя и флюса.

Были выбраны способы защиты от внешних воздействий. Дополнительно показана разумность решения о вынесении блока питания в отдельное устройство. Выявлены наиболее опасные внешние воздействия для устройств. Это <что-то и делаем то-то>.

Эти этапы позволяют создать надёжное и удобное в эксплуатации устройство.

# 4 Технологическое проектирование

## 4.1 Анализ конструкторской документации

Рисунок 5.2 – Типы отверстий в печатной плате дрона

Пространственная компоновка для ячейки дрона имеет 2 уровня:

- 1-й уровень –

- 2-й уровень –

Поэтому необходимо предусмотреть такую последовательность установки компонентов:

- установка элементов первого уровня,

- установка элементов второго уровня.

Для дрона последовательность операций, будет следующая:

- сборка ячейки электронной дрона

Для сборки электронных ячеек в технологический процесс необходимо включить следующие операции:

- распаковка и комплектация ЭРЭ,

- входной контроль качества ЭРЭ,

- подготовка выводов ЭРЭ,

- установка компонентов,

- пайка компонентов,

- отмывка платы,

- сушка платы,

- разделение групповой платы,

- выходной контроль электронной ячейки,

- обрезка и зачистка проводов,

- маркировка устройства,

- упаковка устройства.

## 4.2 Анализ сборочного состава

Чтобы понять последовательность производимых операций, должен быть изучен сборочный состав используемой электронной ячееки. В таблице 9 представлен анализ сборочного состава ячейки дрона.

Таблица 9 – Анализ компонентов ячейки электронной

| № п/п | Наименование | Компонент | Эскиз варианта установки | Характеристика варианта установки и способов фиксации компонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автоматизированный подводный дрон |  |  |  |  |

Способы сборки деталей корпуса для подводного дрона представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Способы сборки

| № п/п | Наименование | Эскиз варианта установки | Характеристика вариантов установки и способов фиксации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## 4.3 Расчёт и анализ коэффициента технологичности

Комплексный показатель технологичности является основным критерием оценки технологичности нашей конструкции:

K=Kiφi,   					      (3.8)

где 	Ki– базовые показатели технологичности конструкции,

φi– весомые коэффициенты базовых показателей технологичности.

В таблице 11 показаны первичные данные, которые мы используем, чтобы рассчитать показатель для дрона, в таблице 12 представлены базовые показатели технологичности.

Таблица 11 – Исходные данные для расчета и анализа технологичности конструкции ячейки электронной подводного дрона.

| № | Наименование | Обозначения | Дрон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество микросхем |  |  |
| 2 | Количество ЭРЭ | НЭРЭ |  |
| 3 | Количество контактных соединений, полученных механизированным путем |  |  |
| 4 | Соединения, полученные механизированным путем |  |  |
| 5 | Элементы с механизированной подготовкой |  |  |
| 6 | Количество операций механизированного контроля и настройки |  |  |
| 7 | Общее количество операций контроля и настройки |  |  |
| 8 | Количество типов номиналов ИЭТ |  |  |
| 9 | Количество типов номиналов оригинальных ИЭТ |  |  |

Таблица 12 – Базовые показатели технологичности

| № п/п | Расчетные формулы | МП | ПДУ | Весовой коэффициент, i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Таким образом, комплексный показатель для дрона составляет:

K=

Так, можно сказать, что разрабатываемые устройства удовлетворяют условиям изготовления в серийном производстве.

## 4.4 Расчёт и анализ такта выпуска

Такт выпуска определяется количеством изделий, выпускаемых за год. Пусть в год рабочее время составляет 2070 часов. Тогда такт выпуска будет равен:

TВ=Ф*60/NВЫП , 				   (3.9)

где 	TВ– такт выпуска [ч.],

Ф – годовой фонд рабочего времени [ч.],

NВЫП– годовая программа выпуска [шт.].

TВ = 2070*60/2500 = 49,68 мин/шт. = 2980 сек/шт. 		(3.10)

Рассчитанная величина отражает время, необходимое для производства одного продукта. Следовательно, при последующих расчётах нужно принимать во внимание полученное значение.

Рассчитав такт выпуска, мы можем определить количество изделий, которое возможно выпустить за час:

Q= 				(3.11)

## 4.5 Разработка схемы сборки в серийном производстве

Схема сборки платs управления дроном в серийном производстве представлена на рисунке 5.4

Рисунок 5.4 - Схема сборки дрона в серийном производстве

## 4.6 Разработка маршрута сборки макетного образца

Т.к. задача снизить штучное время, мы оптимизируем процесс по временному критерию. Для сборки будем применять сушку в сушильном шкафу.

В таблице 13 представлен маршрут сборки и монтажа подводного дрона в серийном производстве.

Таблица 13 - Маршрут сборки и монтажа подводного дрона

| № операции | Наименование операции | Оборудование | Время Тшт, сек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сборка ячейки электронной дрона |  |  |
| 05 | Распаковка и комплектование ЭРЭ | Стол монтажный | 60 |
| 10 | Входной контроль качества комплектующих | Стол монтажный | 60 |
| 15 | Нанесение паяльной пасты на печатную плату | Стол монтажный | 30 |
| 20 | Установка КМП компонентов первого уровня пространственной компоновки | Стол монтажный | 30 |
| 25 | Пайка КМП компонентов первого уровня пространственной компоновки | Фен | 120 |
| 30 | Визуальный контроль паяных соединений | Стол монтажный | 60 |
| 35 | Установка КМО компонентов второго уровня пространственной компоновки | Стол монтажный | 60 |
| 40 | Пайка паяльником | Паяльная станция | 120 |
| 45 | Визуальный контроль паяных соединений | Стол монтажный | 120 |
| 50 | Промывка платы | Установка промывки | 60 |
| 55 | Сушка платы | Установка сушки | 300 |
|  | Сборка дрона |  |  |
| 60 | Установка платы на основание | Стол монтажный | 60 |
| 65 | Установка моторов на основание | Стол монтажный | 30 |
| 70 | Сборка ЖБ | Стол монтажный | 600 |
| 75 | Установка ЖБ на основание | Стол монтажный | 60 |
| 80 | Коммутация ЖБ и тяговых моторов | Стол монтажный | 60 |
| 85 | Подсоединение трубок между ЖБ и внешним корпусом | Стол монтажный | 60 |
| 90 | Установка основания во внешний корпус | Стол монтажный | 30 |

Продолжение таблицы 13.

| 95 | Функциональный контроль модуля | Стенд контроля | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Маркировка модуля | Стол монтажный | 60 |
| 105 | Упаковка модуля | Стол монтажный | 120 |
| Штучное время сборки дрона |  |  | 2220 |

Для серийного производства можно оптимизировать некоторые этапы, пункт 35 можно заменить на пайку волной, вдвое сократив время процесса. Сушку осуществлять в сушильном шкафу.

Для обоих устройств полученное время сборки не превышает значение рассчитанного такта выпуска. Соответственно, можно сделать вывод о том, что устройства могут быть запущены в серийное производство.

## 4.7 Разработка электронной модели

Была разработана электронная модель последовательности сборки устройства с помощью программы KOMPAS-3D v22.

Рисунок 5.6 – Модель дрона в сборе

## Выводы

# 5 Экспериментальные исследования устройства «Автоматизированный подводный дрон»

## 5.1 Разработка программы и методики испытаний Автоматизированного подводного дрона

## 5.2 Проверка блока питания

## 5.3 Испытания дрона

## Выводы

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 2.701-84 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».

- ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем».

- ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции».

- Билибин К.И., Власов А.И., Журавлева Л.В. Конструкторско-технологические проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов // М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А